РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

DHD7261B DHD7961B

КУХОННАЯ ВЫТЯЖКА

1

УВАЖАЕМЫЙ КЛИЕНТ,

Открыть для себя продукцию De Dietrich – это значит, испытать неповторимые эмоции. Она притягивает немедленно, с первого взгляда. Качество дизайна отличается не зависящей от времени эстетикой и тщательной отделкой, придающими каждому изделию элегантность и утонченность, благодаря чему изделия идеально гармонируют между собой. Затем появляется непреодолимое желание потрогать. Дизайн De Dietrich основывается на использовании прочных и высококачественных материалов. Самое главное – аутентичность. Сочетая самые продвинутые технологии с благородными материалами, De Dietrich обеспечивает выпуск высококлассной продукции для службы кулинарному искусству, страсти, которую разделяют все поклонники кухни. Желаем Вам большого удовлетворения от использования этого нового устройства и благодарим за Ваше доверие.

2

3

4

СОДЕРЖАНИЕ

ВНИМАНИЕ

Важные меры предосторожности	6

Риск поражения электричеством	7

Риску удушья	7

Риск возгорания	8

Монтаж вытяжки	8

Описание вытяжки	9

1 / КАК УСТАНОВИТЬ ВЫТЯЖКУ

Эксплуатация	10

Блокировка антивозвратного клапана	11

Рециркуляционная версия	11

Установка мотора отдельно	11

Монтаж и демонтаж антижировых фильтров
Монтаж и демонртаж угольных фильтров	11

Подсоединение вытяжки	11

Электрическое подключение	12

2 / КАК РАБОТАЕТ ВЫТЯЖКА	13

3 / КАК ЧИСТИТЬ ВЫТЯЖКУ	15

4 / ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ	16

5 / ПОСЛЕПРОДАЖНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ	17

5

ВНИМАНИЕ

Важно: Данная информация имеется также на интернет-сайте бренда.

Благодарим Вас за ознакомление с нашими советами перед установкой и эксплуатацией Вашего устройства. Они были разработаны из соображений безопасности, как Вашей, так и окружающих. Держите эти рекомендации по эксплуатации вместе с Вашим устройством. В случае продажи или передачи устройства другим лицам убедитесь в том, что данные рекомендации переданы вместе с устройством.

- В целях постоянного усовершенствования нашей продукции мы оставляем за собой право вносить в ее технические, функциональные или эстетические характеристики любые изменения, способствующие ее техническому развитию.

- Чтобы легко найти данные вашего устройства, рекомендуем Вам обратиться к странице «Техническое обслуживание клиентов».

Изготовитель снимает с себя всю ответственность за возгорания и другие повреждения, причиненные устройству или устройством, возникшие в связи с несоблюдением данной инструкции.

Важные меры предосторожности

- Данный устройство предназначено для использования частными лицами в своем жилище. Не используйте его в коммерческих, промышленных или иных целых, для которых он не предназначен.

- При получении устройства сразу же распакуйте его или потребуйте распаковать. Проверьте его общий внешний вид. Внесите возможные оговорки в транспортную накладную, экземпляр которой сохраните у себя.

- Данное устройство можно эксплуатировать детям от 8 лет и лицам с ограниченными физическими, чувственными или психическими способностями, а также не знакомым с устройством или не имеющим опыта его эксплуатации под присмотром или если им даны соответствующие инструкции по полностью безопасной эксплуатации устройства и предупреждены все возможные риски. Дети не должны играть с устройством. Чистка и действия по уходу не должны осуществляться детьми без присмотра.

6

- Внимание: доступные части данного устройства могут быть горячими, когда оно используется с устройствами для приготовления пищи.

-

Для установки устройства используйте только винты в комплекте. Использование дополнительных винтов может вызвать проблемы с механикой или электричеством. Внимание: неустановка винтов или крепежей в соответствии с данным Руководством может привести к риску поражения электричеством. Мы не рекомендуем использовать аксессуары, не поставленные в комплекте с самим устройством.

- РИСК ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСТВОМ

- Перед любыми манипуляциями с разъемами подключения все узлы питания должны быть отключены. Если провод питания поврежден, он должен быть заменен изготовителем, его центром послепродажного обслуживания или лицом, обладающим соответствующей квалификацией, во избежание опасности.

- Для отключения прибора можно оборудовать в доступном месте штепсельную розетку или встроить выключатель в фиксированную проводку в соответствии с правилами установки.

- Не вносите и не пытайтесь внести изменений в характеристики устройства. Это представляет для Вас опасность.

- Ремонт должен осуществляться только уполномоченным специалистом.

- Всегда отключайте вытяжку, перед тем как приступить к ее чистке или действиям по уходу.

- Никогда не используйте паровые приспособления и приспособления под высоким давлением для чистки Вашего устройства (требование касается электрической безопасности).

-

РИСК УДУШЬЯ

- Необходимо соблюдать регламентации, касающиеся эвакуации воздуха. Воздух не должен выводиться в воздуховод, используемый для эвакуации дыма от приборов, работающих на газе или ином топливе (не относится к устройствам, выбрасывающим воздух обратно в помещение).

- Должна обеспечиваться надлежащая вентиляция помещения, когда вытяжка используется одновременно с приборами, работающими на газе или ином топливе (не относится к устройствам, выбрасывающим воздух обратно в помещение).

7

- РИСК ВОЗГОРАНИЯ

- Запрещается воспламенять продукты питания под вытяжкой или включать под ней газовые конфорки без установленных на них предметов посуды (втягивание пламени может повредить устройство).

- Жарка, осуществляющаяся под устройством, должна находиться под постоянным наблюдением: жиры и масла, доведенные до слишком высокой температуры, могут загореться.

- Соблюдайте периодичность чистки и замены антижировых фильтров. Накопленные отложения жира могут вызвать воспламенение.

- Не разрешается эксплуатация устройства над конфоркой, работающей на топливе (дерево, уголь и т.п.).

Внимание:

Металлический короб, содержащий электрические компоненты, должен устанавливаться на минимальном расстоянии 65 см от варочной поверхности и в любом случае в 65 см от точки втягивания.

Внимание:

Мы рекомендуем устанавливать металлический короб, содержащий электрические компоненты, на минимальном расстоянии 10 см от пола и достаточно далеко от источников тепла (стенка духовки, варочная поверхность).

МОНТАЖ ВЫТЯЖКИ

Установка должна соответствовать действующим нормам вентиляции помещений. В частности, выводимый воздух не должен выбрасываться в воздуховод, используемый для эвакуации дыма от приборов, работающих на газе или ином топливе.

Подключение к неиспользуемым воздуховодам может осуществляться только после согласования с компетентным специалистом.

8

ОПИСАНИЕ ВАШЕЙ ВЫТЯЖКИ

9

● 1 КАК УСТАНОВИТЬ ВАШУ ВЫТЯЖКУ

| Для нормальной работы вытяжки важно выполнить ее корректную установку. 1) В задней части столешницы вырезать прямоугольное отверстие следующих размеров: Downdraft 90 см: 794Х106 мм Downdraft 120 см: 1094Х106 мм (рис. 1). 2) В случае установки вытяжки с газовой варочной панелью должно быть соблюдено минимальное расстояние 60 мм от заднего края варочной панели до края вытяжки downdraft. 3) Перед тем как прорезать отверстие, убедитесь, что внутри кухонного шкафа, в той части, где должна быть установлена вытяжка, нет какого-то элемента конструкции мебели или любого другого элемента, который может помешать корректной установке. Также убедитесь, что вытяжка вместе с мотором, а также варочная панель, совместимы по габаритам с предметом мебели, перед тем как их встраивать. 4) Вытяжка в версии с мотором поставляется с закрепленным на ней мотором во избежание повреждений при перевозке. Его необходимо снять перед установкой. 5) Нанести клей на нижнюю часть рамы (рис. 2). 6) Вставить вытяжку внутрь шкафа через верх, не снимая защитного покрытия стекла и панелей. 7) Рама вытяжки должна идеально прилегать к поверхности кухонного топа. 8) Зафиксировать вытяжку внутри шкафа, с помощью двух крепежей, идущих в комплекте (рис. 3). 9) Установить мотор на корпус вытяжки, направив выход воздуха в нужную позицию: вверх или вниз (рис. 4). | 10) Мотор может быть закреплен как спереди, так и сзади устройства. Установка сзади осуществляется следующим образом: - Открутить металлическую пластинку на задней части вытяжки. - Правильно подключить кабель мотора. - Прикрутить металлическую пластинку спереди. - Установить воздуховодный шланг (не поставляется). Вывести другой конец трубы наружу из предмета мебели (фильтрующий тип, рис. 5) или наружу из помещения (воздуховодный тип). Внимание: не проделывайте других отверстий на устройстве во избежание повреждения внутренних элементов механизма скольжения, а также электрических компонентов. 11) Подключить устройство к электросети. 12) По окончании установки и подключения устройства к электросети активировать выдвижение выдвижной части и снять все защитные приспособления (рис. 6 и 7). Открыть дверцу (рис. 8) и в этом случае также снять все защитные приспособления. Снять щиток антижировых фильтров из ПВХ и установить их, как показано на рис. 9. ЭКСПЛУАТАЦИЯ Данная вытяжка предусмотрена для удаления дымов, жиров и паров с кухни. Она выполнена таким образом, что может использоваться как по воздуховодному типу, так и по рециркуляционному. Трубы для вывода воздуха не поставляются. |
| --- | --- |

10

| БЛОКИРОВКА АНТИВОЗВРАТНОГО КЛАПАНА Внимание! Перед подсоединением гибкой трубы к выходу мотора убедитесь, что антивозвратный клапан может свободно поворачиваться. В случае монтажа, предусматривающего вывод воздуха наружу, установка антивозвратного клапана препятствует входу ветра и возврату выводимого воздуха. РЕЦИРКУЛЯЦИЯ В случае если вывод дыма и паров наружу невозможен, можно использовать вытяжку рециркуляционного типа. Для этого необходимо установить угольные фильтры (рис. 10). Очищенный воздух снова выбрасывается в помещение кухни с помощью трубы, которая направляет воздух на боковину элемента мебели. УСТАНОВКА МОТОРА ОТДЕЛЬНО Только в версии “moteur à bord” можно установить мотор отдельно от вытяжки. Для этого нужно заказать набор DHK900 – 989580001. МОНТАЖ И ДЕМОНТАЖ АНТИЖИРОВЫХ И УГОЛЬНЫХ ФИЛЬТРОВ Для осуществления монтажа или демонтажа антижировых фильтров и угольных фильтров вытяжка должна быть открыта. Для этого нажмите на клавишу . Снимите переднюю панель, потянув ее за верх с обеих сторон (рис. 8). | Панель откинется в вашу сторону и освободит доступ к антижировым фильтрам. Снимите антижировые фильтры, чтобы получить доступ к угольным фильтрам. Угольные фильтры следует заменять в зависимости от частоты использования вытяжки, но не менее раза в 6 месяцев. Внимание: стеклянная панель, защищающая фильтры, должна быть установлена назад корректно. Ее неправильная установка приводит к полному отказу вытяжки в работе. ПОДКЛЮЧЕНИЕ ВЫТЯЖКИ Данное устройство поставляется с кабелем питания H 05 VVF из трех проводов по 0,75 мм2 (ноль, фаза и земля). Он должен быть подключен к однофазной сети 220 – 240 В через электрическую розетку, соответствующую нормам CEI 60083, которая должна находиться в доступном месте после установки, согласно нормам установки. Мы не берем на себя ответственность в случае повреждений, вызванных подключением к несуществующему или неправильно выполненному заземлению. Плавкий предохранитель для установки должен быть на 10 или 16 A. Если кабель питания поврежден, обратитесь в центр послепродажного обслуживания во избежание опасности. |
| --- | --- |

11

| ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ Ваше устройство соответствует Европейским директивам 2006/95/CE (Директивы низкого напряжения) и 2004/108/CE (электромагнитная совместимость). Во время установки и операций по уходу устройство должно быть отключено от электросети, плавкие предохранители должны быть отключены или извлечены. Электрическое подключение должно быть выполнено перед встраиванием устройства в мебель. Убедитесь, что: - источник питания обладает достаточной мощностью; - электропроводка исправна; - диаметр провода соответствует нормам установки. Внимание! Если вытяжка работает некорректно, отключите прибор или извлеките плавкий предохранитель, установленный на линии подключения устройства. |  |
| --- | --- |

12

● 2 КАК РАБОТАЕТ ВЫТЯЖКА

| ВАЖНО: Все функции вытяжки включаются только при открытой вытяжной панели Освещение включается и гаснет только при полностью ОТКРЫТОЙ вытяжной панели. Если нажать на эту клавишу при закрытой панели, сначала происходит полное открывание панели, затем загораются лампы. Эта клавиша позволяет выключить подсветку, когда она горит. Эта клавиша запускает подъем вытяжной панели, и, как только панель полностью открыта, автоматически устанавливает 2-ю скорость втягивания. Если вытяжная панель открыта, то при нажатии этой клавиши останавливаются все функции, а вытяжная панель убирается внутрь. Эта клавиша уменьшает скорость вытяжного мотора с 4-ой до полной его остановки, при этом вытяжная панель не убирается внутрь. Показывает выбранную скорость (загораются диоды). Показывает насыщение фильтров (все диоды одновременно мигают). Увеличивает скорость мотора при открытой вытяжной панели. | Через 10 минут после нажатия этой клавиши останавливается вытяжной мотор, убирается панель, и гаснет освещение, если оно было включено. Активация этой функции отображается с помощью мигающего диода, соответствующего заданной скорости. Выключение таймера осуществляется повторным нажатием на клавишу. |
| --- | --- |

13

| РЕГУЛИРОВКА ВРЕМЕНИ Наша продукция была адаптирована таким образом, чтобы соответствовать нормам Европейского Союза по EU65 «Этикетка энергии» и EU66 «Экоконцепция» (с 1 января 2015 г.). Новая электроника продукции, имеющей «Этикетку энергии» снабжена устройством отсчета времени для контроля скорости втягивания, если объем выводимого воздуха превышает 650 м3/ч. Действительно, модели со встроенным мотором с производительностью выхода воздуха, превышающей 650 м3/ч, оснащены устройством, автоматически снижающим скорость с 4-ой на 3-ю через 5 минут работы. Энергопотребление прибора в режиме ожидания менее 0,5 Вт. ДРУГИЕ ФУНКЦИИ Автоматическое выключение Через 4 часа непрерывной работы после последнего программирования вытяжка автоматически выключается и убирается внутрь. Насыщение антижировых фильтров После 30 часов непрерывной работы индикаторы скорости начинают одновременно мигать, извещая о насыщении антижировых фильтров. Для сброса этой индикации нажмите и удерживайте клавишу TIMER в течение 3 секунд при выдвинутой каретке. КАЛИБРОВКА Вытяжка осуществляет автокалибровку через каждые 3 полных цикла каретки. После 6 нажатий подряд на клавишу TIMER (максимальное время между нажатиями 3 с), все диоды начинают мигать, и калибровка переустанавливается на ноль. После 3 циклов подряд downdraft осуществляет автокалибровку. ЗАЩИТА ОТ РАЗДАВЛИВАНИЯ Если движению вытяжной панели внутрь мешает какое-то препятствие, движение внутрь прекращается, и панель снова выдвигается. |  |
| --- | --- |

14

● 3 КАК ЧИСТИТЬ ВЫТЯЖКУ

| Тщательный уход является залогом хорошей работы и хорошей производительности вашего прибора в течение долгого времени. | Перед извлечением металлических фильтров вытяжка должна быть обесточена или посредством отключения от розетки, или с помощью выключателя. После чистки металлические фильтры должны быть вновь установлены в соответствии с инструкцией. |
| --- | --- |

| ОБЪЕКТ УХОДА | КАК ПОСТУПАТЬ | КАКИЕ ВЕЩЕСТВА / АКСЕССУАРЫ ИСПОЛЬЗОВАТЬ |
| --- | --- | --- |
| Корпус и аксессуары | Для чистки устройства рекомендуется использовать мягкую ткань с теплой водой и нейтральным моющим средством, избегая использования средств, содержащих абразивные или коррозивные вещества. | Для чистки внешней поверхности вытяжки и щитка отсека для ламп всегда используйте разбавленные водой моющие средства для домашнего использования, имеющиеся в продаже. Затем ополосните чистой водой и протрите мягкой тканью. |
| Металлические фильтры | Через 30 часов работы клавиатура сигнализирует о насыщении антижировых фильтров миганием светодиодов. Для обнуления коснитесь клавиши таймера . | Чистка антижировых фильтров может осуществляться вручную или в посудомоечной машине. Антижировые фильтры нужно чистить регулярно, т.к. иначе существует опасность возгорания. Вновь установите антижировые фильтры и переднюю панель, убедившись, в их надежном зацеплении за боковины, иначе моет заблокироваться фильтрующая каретка. |
| Фильтры на активированном угле | Сначала снимается антижировой фильтр, затем угольный. Замена угольного фильтра зависит от частоты его использования, как минимум раз в 6 месяцев. |  |

15

● 4 ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ

| НЕИСПРАВНОСТЬ | ВОЗМОЖНЫЕ РЕШЕНИЯ |
| --- | --- |
| Вытяжка не работает | Проверьте: ● Не отключено ли электричество. ● Действительно ли выбрана скорость. ● Нажата ли красная кнопка reset, расположенная на электрической коробке. ● Хорошо ли вставлены провода в 9-разъемный коннектор (на стадии подключения из-за чрезмерного нажима могут погнуться контакты). |
| Вытяжка работает не достаточно эффективно | Проверьте: ● Достатачна ли выбранная скорость мотора для количества выделяемого дыма и паров. ● Достаточна ли вентиляция кухни, чтобы обеспечить приток воздуха. ● Не насыщен ли угольный фильтр (в случае с рециркуляцией). ● Свободен ли канал вывода воздуха и соответствует ли он параграфу 2. |
| Вытяжка отключилась во время работы | ● Не отключено ли электричество. ● Не активировано ли устройство всеполюсного размыкания. |

16

● 5 ПОСЛЕПРОДАЖНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

ЦЕНТРЫ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ В РОССИИ

Чтобы получить более подробную информацию о нашей продукции или связаться с нами, Вы можете:

- посетить наш сайт: www.dedietrich-electomenager.com (российский адрес может быть другим)

- отправить нам письмо на следующий адрес:

(почтовый адрес, если это нужно, конечно; найдутся сейчас такие любители?)

- позвонить нам (расписание работы) по следующему номеру:

(телефон)

РЕМОНТ

Любой ремонт Вашего устройства должен осуществляться квалифицированным персоналом, сертифицированным брендом. При обращении, чтобы ускорить прием в работу Вашей заявки, держите под рукой полные данные Вашего устройства (торговый артикул, сервисный номер, серийный номер). Данная информация указана на заводской этикетке.

Оригинальные комплектующие:

При ремонте требуйте использования исключительно сертифицированных оригинальных комплектующих.

17