RU РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

КУХОННАЯ ВЫТЯЖКА

DHB 7963X

УВАЖАЕМЫЙ КЛИЕНТ,

Открыть для себя продукцию De Dietrich – это значит, испытать неповторимые эмоции. Она притягивает немедленно, с первого взгляда. Качество дизайна отличается не зависящей от времени эстетикой и тщательной отделкой, придающими каждому изделию элегантность и утонченность, благодаря чему изделия идеально гармонируют между собой. Затем появляется непреодолимое желание потрогать. Дизайн De Dietrich основывается на использовании прочных и высококачественных материалов. Самое главное – аутентичность. Сочетая самые продвинутые технологии с благородными материалами, De Dietrich обеспечивает выпуск высококлассной продукции для службы кулинарному искусству, страсти, которую разделяют все поклонники кухни. Желаем Вам большого удовлетворения от использования этого нового устройства и благодарим за Ваше доверие.

1

СОДЕРЖАНИЕ

Безопасность и важные меры предосторожности	3

Идентификация	5

Установка	6

Электрическое подключение	6

Эксплуатация при воздуховодном подключении	6

Эксплуатация при рециркуляционном подключении	6

Монтаж вытяжки	6

Монтаж трубы	7

Эксплуатация	8

Автоматический режим	8

Выбор типа варочной панели	8

Переход в автоматический режим	8

Включение / Выключение	8

Насыщение антижировых фильтров	8

Насыщение угольных фильтров	9

Переключение скорости	9

Конфигурация режим рециркуляции	9

Установка времени / Выключение с задержкой	9

Функция Eolyse	9

Программирование функции Eolyse	10

Автоматическое отключение вентилятора	10

Автоматическое отключение освещения	10

Уход за вытяжкой	11

Возможные неисправности и их устранение	12

Забота об окружающей среде	13

Техническое обслуживание клиентов	14

2

БЕЗОПАСНОСТЬ И ВАЖНЫЕ МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Данная информация имеется также на интернет-сайте бренда.

Благодарим Вас за ознакомление с нашими советами перед установкой и эксплуатацией Вашего устройства. Они были разработаны из соображений безопасности, как Вашей, так и окружающих. Держите эти рекомендации по эксплуатации вместе с Вашим устройством. В случае продажи или передачи устройства другим лицам убедитесь в том, что данные рекомендации переданы вместе с устройством.

● В целях постоянного усовершенствования нашей продукции мы оставляем за собой право вносить в ее технические, функциональные или эстетические характеристики любые изменения, способствующие ее техническому развитию.

● Чтобы легко найти данные вашего устройства, рекомендуем Вам обратиться к странице «Техническое обслуживание клиентов».

Важные меры предосторожности

● Данное устройство предназначено для использования частными лицами в своем жилище. Не используйте его в коммерческих, промышленных или иных целых, для которых он не предназначен.

● При получении устройства сразу же распакуйте его или потребуйте распаковать. Проверьте его общий внешний вид. Внесите возможные оговорки в транспортную накладную, экземпляр которой сохраните у себя.

● Данное устройство можно эксплуатировать детям от 8 лет и лицам с ограниченными физическими, чувственными или психическими способностями, а также не знакомым с устройством или не имеющим опыта его эксплуатации под присмотром или если им даны соответствующие инструкции по полностью безопасной эксплуатации устройства и предупреждены все возможные риски. Дети не должны играть с устройством. Чистка и действия по уходу не должны осуществляться детьми без присмотра.

● Внимание: доступные части данного устройства могут быть горячими, когда оно используется с устройствами для приготовления пищи.

● Для отключения прибора можно оборудовать в доступном месте штепсельную розетку или встроить выключатель в фиксированную проводку в соответствии с правилами установки.

● Не вносите и не пытайтесь внести изменений в характеристики устройства. Это представляет для Вас опасность.

● Ремонт должен осуществляться только уполномоченным специалистом.

3

БЕЗОПАСНОСТЬ И ВАЖНЫЕ МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

● Всегда отключайте вытяжку, перед тем как приступить к ее чистке или действиям по уходу.

● Никогда не используйте паровые приспособления и приспособления под высоким давлением для чистки Вашего устройства (требование касается электрической безопасности).

Риск удушья

● Необходимо соблюдать регламентации, касающиеся эвакуации воздуха. Воздух не должен выводиться в воздуховод, используемый для эвакуации дыма от приборов, работающих на газе или ином топливе (не относится к устройствам, выбрасывающим воздух обратно в помещение).

● Должна обеспечиваться надлежащая вентиляция помещения, когда вытяжка используется одновременно с приборами, работающими на газе или ином топливе (не относится к устройствам, выбрасывающим воздух обратно в помещение).

Риск возгорания

● Запрещается воспламенять продукты питания под вытяжкой или включать под ней газовые конфорки без установленных на них предметов посуды (втягивание пламени может повредить устройство).

● Жарка, осуществляющаяся под устройством, должна находиться под постоянным наблюдением: жиры и масла, доведенные до слишком высокой температуры, могут загореться.

● Соблюдайте периодичность чистки и замены антижировых фильтров. Накопленные отложения жира могут вызвать воспламенение.

● Не разрешается эксплуатация устройства над конфоркой, работающей на топливе (дерево, уголь и т.п.).

● При установке вытяжки над газовым прибором минимальное расстояние между варочной панелью и самой нижней частью вытяжки должна быть не менее 65 см. Если в инструкции к варочной панели, установленной под вытяжкой, указано расстояние больше 65 см, необходимо соблюдать это расстояние.

4

● 1 ИДЕНТИФИКАЦИЯ

1.1 СПИСОК КОМПЛЕКТУЮЩИХ

C – шаблон для сверления

D/E – дюбели + шурупы (для держателя трубы)

F – держатель трубы

J – адаптер

H – труба

K – рейка навески

L – вытяжка

M – шурупы (для крепления трубы)

Q – шурупы (для крепления мотора)

P – распорка

1.2 ОПЦИОНАЛЬНЫЙ НАБОР ДЛЯ РЕЦИРКУЛЯЦИИ

G – дефлектор дыма

N – угольные фильтры

Данные детали можно приобрести в центрах послепродажного обслуживания

5

● 2 УСТАНОВКА

| ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ Во время установки и операций по уходу устройство должно быть отключено от электросети, плавкие предохранители должны быть отключены или извлечены. Электрическое подключение должно быть выполнено перед встраиванием устройства в мебель. Убедитесь, что: - источник питания обладает достаточной мощностью; - электропроводка исправна; - диаметр провода соответствует нормам установки. Данное устройство поставляется с кабелем питания H 05 VVF из трех проводов по 0,75 мм2 (ноль, фаза и земля). Он должен быть подключен к однофазной сети 220 – 240 В через электрическую розетку, соответствующую нормам CEI 60083, которая должна находиться в доступном месте после установки. Для установки необходимо использовать плавкий предохранитель на 10 или 16 A. Если кабель питания поврежден, обратитесь в центр послепродажного обслуживания во избежание опасности. Если электропроводка в Вашем жилище требует вмешательства для установки Вашего устройства, обратитесь к квалифицированному электрику. Если вытяжка работает некорректно, отключите прибор или извлеките плавкий предохранитель, установленный на линии подключения устройства. Установка должна соответствовать действующим нормам вентиляции помещений. В частности, выводимый воздух не должен выбрасываться в воздуховод, используемый для эвакуации дыма от приборов, работающих на газе или ином топливе. | Подключение к неиспользуемым воздуховодам может осуществляться только после согласования с компетентным специалистом. В любом случае воздуховод не должен выводить воздух в чердачное помещение. 2.1 – ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПРИ ВОЗДУХОВОДНОМ ПОДКЛЮЧЕНИИ У вас имеется воздуховод для вывода воздуха наружу Ваша вытяжка может быть подключена к нему через трубопровод (минимум Ø 125 мм, эмалированный, алюминиевый, гибкий или из другого негорючего материала). Если диаметр Вашей трубы менее 125 мм, возможно только рециркуляционное подключение. 2.2 – ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПРИ РЕЦИРКУЛЯЦИОННОМ ПОДКЛЮЧЕНИИ У вас не имеется воздуховода для вывода воздуха наружу Все наши устройства могут работать по рециркуляционному типу. В этом случае Вам нужно приобрести набор для рециркуляции, в который входят комплект фильтров с активированным углем и дефлектор. Совет по экономии энергии Для оптимального использования Вашего устройства сведите к минимуму количество изгибов и длину трубопровода. 2.3 – МОНТАЖ ВЫТЯЖКИ Расстояние между варочной панелью (2.3) и самой нижней части вытяжки должно быть не менее 65 см. Если в инструкции к варочной панели, установленной под вытяжкой, указано расстояние больше 65 см, необходимо соблюдать это расстояние. |
| --- | --- |

6

● 2 УСТАНОВКА

| - Прочертите горизонтальную линию на расстоянии минимум 65 см от варочной панели (A). - Прочертите вертикальную линию (B) на стене по центру варочной панели от потолка до горизонтальной линии (A). - Поместите на стену шаблон для сверления (C). - Просверлите 2 отверстия. Вставьте в них по дюбелю. В случае с полыми стенами используйте соответствующие дюбели и шурупы (2.3). - Прикрутите рейку фиксации (K) к стене двумя шурупами (D) (2.3.1). - Подвесьте вытяжку за имеющиеся на ней крепления. - Отрегулируйте высоту и уровень с помощью регулировочных винтов (верхний винт регулирует горизонтальность, а нижний – положение относительно стены). - Установите противосъемный шуруп (E). - Снимите липкую ленту с кожуха. - Приподнимите кожух примерно на 2 см, отцепите его, поверните его на ¼ оборота, вставьте его и закрепите с помощью двух винтов сверху мотора. Соблюдайте осторожность, чтобы не повредить кабели при повороте и закреплении кожуха. 2.4 – МОНТАЖ ТРУБЫ ● Эвакуация наружу - Закрепите на стене металлический держатель с упором в потолок с помощью двух винтов (D/E). - В случае с трубопроводом диаметром 125 мм используйте поставляемый в комплекте адаптер (J). Если диаметр Вашего трубопровода меньше 125 мм, необходимо подключить вытяжку по рециркуляционном типу. | - Установите трубопровод на выход мотора. - Подготовьте Вашу телескопическую трубу, позаботившись о том, чтобы отверстия были скрыты. - Установите трубу в сборе на вытяжку и поднимите верхнюю часть таким образом, чтобы отрегулировать высоту, затем прикрутите ее к металлическому держателю трубы с помощью двух винтов (M). ● Рециркуляция (опциональный набор можно приобрести в центрах технического обслуживания) - Закрепите на стене с упором в потолок пластиковый дефлектор для дыма (G) с помощью двух винтов. Проследите, чтобы дефлектор был установлен вровень с вертикальной линией, прочерченной на стене (B). Добавьте к дефлектору 2 распорки (P), находящиеся в пакете в комплекте с устройством. - Подсоедините один конец трубопровода к дефлектору, а другой – к выходу мотора. - Подготовьте Вашу трубу, проследив за тем, чтобы отверстия были обращены вверх и чтобы их было видно (H). - Установите трубу в сборе на вытяжку и поднимите верхнюю часть таким образом, чтобы отрегулировать высоту, затем прикрутите ее к металлическому держателю трубы с помощью двух винтов (M). |
| --- | --- |

7

● 3 ЭКСПЛУАТАЦИЯ

| Примечание Данное руководство по установке и эксплуатации подходит для многих моделей. Поэтому между Вашим устройством и предоставленным описанием возможны небольшие различия в деталях и оснащении. При первом включении все клавиши загораются, затем гаснут. Автоматический режим Данные вытяжки являются самоадаптирующимися. Оснащенные чувствительными сенсорами,они автоматически запускаются, как только обнаруживают выделение тепла или пара, автоматически регулируют скорость втягивания и прекращают работу, как только удалены последние остатки дыма. Выбор типа варочной панели и регулировка чувствительности Чтобы установить тип Вашей варочной поверхности, Ваша вытяжка должна быть выключена. Путем долгого нажатия на клавишу ICS войдите в режим конфигурации; клавиша ICS быстро мигает, и загорается другая клавиша. Нажмите на клавишу >2, чтобы выбрать индукционную панель. Нажмите на клавишу >3, чтобы выбрать стеклокерамическую панель. Нажмите на клавишу , чтобы выбрать газовую панель. Вы можете точно настроить время реакции Вашей вытяжки в автоматическом режиме: - еще раз нажмите на клавишу ICS, мигающую более медленно, и осуществите регулировку чувствительности. | - выполните короткое нажатие на клавишу >2, чтобы установить самую высокую чувствительность; - выполните короткое нажатие на клавишу >3, чтобы установить среднюю чувствительность; - выполните короткое нажатие на клавишу , чтобы установить максимально низкую чувствительность. Ваша конфигурация автоматически активируется через 10 или после короткого нажатия на клавишу ICS. Все клавиши загораются, одни за другими, Ваши настройки записаны. Переход в автоматический режим Выполните короткое нажатие на клавишу ICS (ICS мигает). Включен автоматический режим. Вытяжка включается при обнаружении тепла, клавиша ICS горит. Вытяжка выключается через 40 с или 10 мин в зависимости от того, определяет ли детектор тепло. Выключение вытяжки в автоматическом режиме Если Вы находитесь в автоматическом режиме и хотите отключить Вашу вытяжку, нажмите на клавишу ICS. Включение / Выключение Нажатие на клавишу позволяет включить вытяжку на скорости 1. Длительное нажатие на клавишу позволяет остановить вытяжку. Насыщение антижировых фильтров Если клавиша >2 мигает (1 короткая вспышка) в течение 2 мин после |
| --- | --- |

8

| выключения вытяжки, это означает, что антижировые фильтры нужно мыть (см. раздел «Чистка антижировых фильтров»). Выполните длительное нажатие (> 2 c) на клавишу >2 для перезапуска функции «насыщение». Насыщение угольных фильтров Если клавиша >3 мигает (2 короткие вспышки) в течение 2 мин после выключения вытяжки, это означает, что угольные фильтры нужно мыть (см. раздел «Замена угольных фильтров»). Выполните длительное нажатие (> 5 c) на клавишу >3 для перезапуска функции «насыщение». Переключение скоростей Функция позволяет Вашей вытяжке оставаться 8 мин на максимальной скорости 4, а затем вернуться на скорость 2. После запуска вытяжки Вы можете изменить скорость втягивания путем нажатия на скорость 2 (клавиша >2 горит) или на >3 для скорости 3 (клавиша >3 горит) на 10 мин, затем включится скорость 2. Конфигурация режима рециркуляции Ваша вытяжка должна быть выключена. По умолчанию вытяжка находится в режиме воздуховода. Длительное нажатие (> 2 c) на клавиши >2 и >3 позволяет Вам выбрать режим Воздуховод или Рециркуляция. Клавиши >2 и >3 горят, а клавиша или мигает. |  |
| --- | --- |

| Автоматический возврат скорости. На скорости 3 вытяжка автоматически возвращается на скорость 2 по истечении 10 мин. На интенсивной скорости (4, или “boost”), вытяжка автоматически возвращается на скорость 2 по истечении 8 мин. Короткое нажатие на клавишу позволяет выключить вытяжку. Установка времени / Выключение с задержкой Нажатие на клавишу при работе вытяжки позволяет поддержать работу вытяжки в течение 10 мин на текущей скорости, на дисплее отображение скорости при этом мигает. Короткое нажатие на клавишу останавливает эту функцию. | Насыщение фильтров Если в течение 2 минут после выключения вытяжки на дисплее мигает буква F, это означает, что пора чистить фильтры (см. раздел «Чистка фильтров»). Функция насыщения разблокируется путем долгого нажатия (> 2 c) на клавишу . Освещение Нажатие на клавишу позволяет включить лампы на вашей вытяжке или выключить их. Автоматическая остановка вентилятора Если вы забыли выключить Вашу вытяжку, она автоматически остановится через 9 часов работы. Автоматическое выключение освещения Если вы забыли выключить освещение Вашей вытяжки, оно автоматически отключится через 9 часов работы. Совет по экономии энергии Отрегулируйте скорость втягивания в соответствии с количеством кастрюль (сковородок и т.п.). Пользуйтесь в первую очередь задними конфорками варочной поверхности. |
| --- | --- |

8

● 4 УХОД

МОЙКА ВНЕШНЕЙ ПОВЕРХНОСТИ Для Мойки внешней поверхности вытяжки используйте мыльную воду, но не используйте чистящие пасты, а также натирающие губки. 4.1 ЧИСТКА АНТИЖИРОВЫХ ФИЛЬТРОВ Фильтры нужно мыть через каждые 30 часов эксплуатации, или раз в месяц минимум. Используйте щетку, горячую воду и мягкое чистящее средство. Сполосните фильтры и тщательно их просушите, перед тем как установить их обратно. 4.2 ЗАМЕНА УГОЛЬНОГО ФИЛЬТРА Этот фильтр удерживает запахи, его необходимо заменять примерно через каждые 120 часов эксплуатации. Заказывайте эти фильтры у своего дилера. - Снимите антижировые фильтры. - Расстегните 2 металлических фиксатора (4). - Снимите угольные фильтры (3). - Установите новые фильтры над антижировыми фильтрами. - Застегните 2 фиксатора (4). - Верните на место антижировой фильтр. - Повторите эту операцию со всеми антижировыми фильтрами. 4.3 ЗАМЕНА ДИОДНЫХ ЛАМП Обратитесь в центр послепродажного обслуживания.

9

● 5 ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И ИХ УСТРАНЕНИЕ

Вытяжка не работает Проверьте: ● не отключено ли электричество. ● действительно ли выбрана скорость. Вытяжка работает не достаточно эффективно Проверьте: ● достатачна ли выбранная скорость мотора для количества выделяемого дыма и паров. ● достаточна ли вентиляция кухни, чтобы обеспечить приток воздуха. ● не насыщен ли угольный фильтр (в случае с рециркуляцией). Вытяжка отключилась во время работы Проверьте: ● не отключено ли электричество. ● не активировано ли устройство всеполюсного размыкания.

10

● 6 ЗАБОТА ОБ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЕ

|  | ЗАБОТА ОБ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЕ Материалы упаковки данного устройства могут быть использованы повторно. Примите участие в их переработке и внесите таким образом свой вклад в защиту окружающей среды, выбросив упаковку в специально для этого предназначенный муниципальный контейнер. Ваше устройство также содержит много повторно используемого материала. Поэтому оно отмечено соответствующим логотипом, чтобы указать Вам, что отслужившие свой срок устройства не нужно смешивать с другими отходами. Поэтому переработка устройств, которую организует производитель, будет произведена в лучших условиях, в соответствии с европейской директивой 2002/96/CE об отходах электрического и электронного оборудования. Обратитесь в свою мэрию или к своему дилеру, чтобы узнать, где находятся ближайшие к вашему дому пункты приема использованных устройств. Благодарим Вас за содействие в защите окружающей среды. |
| --- | --- |

11

● 7 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ КЛИЕНТОВ

| ЦЕНТРЫ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ В РОССИИ Чтобы получить более подробную информацию о нашей продукции или связаться с нами, Вы можете: - посетить наш сайт: www.dedietrich-electomenager.com (российский адрес может быть другим) - отправить нам письмо на следующий адрес: (почтовый адрес, если это нужно, конечно; найдутся сейчас такие любители?) - позвонить нам (расписание работы) по следующему номеру: (телефон) | РЕМОНТ Любой ремонт Вашего устройства должен осуществляться квалифицированным персоналом, сертифицированным брендом. При обращении, чтобы ускорить прием в работу Вашей заявки, держите под рукой полные данные Вашего устройства (торговый артикул, сервисный номер, серийный номер). Данная информация указана на заводской этикетке. Вы можете с нами связаться (время работы) по телефону: (телефон и/или иной способ связи) |
| --- | --- |

12